- Основные характеристики электромагнитного поля и среды.

Электромагнитная волна — это колебательный процесс, связанный с изменяющимися в пространстве и во времени взаимосвязанными электрическими и магнитными полями. Область распространения электромагнитных волн называется электромагнитным полем (ЭМП). Электромагнитное поле характеризуется векторами электрической напряженноcти E и индукции D, магнитной напряженности H и индукции B. Единица измерения напряженности электрического поля, согласно международной системе — вольт на метр (В/м), электрической индукции — кулон на квадратный метр (Кл/м2 ), напряженности магнитного поля — ампер на метр (А/м), магнитной индукции — тесла (Тл).Векторы E и B однозначно определяются силовым воздействием поля на пробный заряд qп (точечный малый заряд, не изменяющий исследуемое поле). На пробный заряд qп, помещенный в какой-либо точке пространства и движущийся со скоростью v, действует сила Лоренца (H), равная

Отсюда вектор напряженности электрического поля E определяется как сила, действующая на неподвижный (v = 0) единичный заряд

Вектор индукции B определяется добавочной силой

Электромагнитное поле можно характеризовать так называемыми электромагнитными потенциалами — векторным потенциалом A и скалярным φ. Эти величины связаны с векторами E и B следующим образом:

т. е. электрическое поле создается зарядами и изменением во времени магнитного поля; поле магнитной индукции имеет соленоидальный характер. Среда, в которой происходят электрические и

связанные с ними магнитные явления, характеризуется диэлектрической проницаемостью, магнитной проницаемостью и проводимостью. Связь векторов D и E, B и H определяется свойствами среды. В вакууме

В зависимости от значения удельной проводимости среды делятся на

- проводники  104 См/м (сименс на метр),

- полупроводники 10–10 < σ < 104 См/м,

- диэлектрики σ < 10–10 См/м

Проводники характеризуются наличием свободных зарядов, которые могут свободно перемещаться под действием электрического поля, при этом создается ток проводимости. В металлических проводниках это электроны, в жидких электролитах — ионы.

Диэлектрики характеризуются наличием связанных зарядов, входящих в состав нейтральных молекул диэлектриков. Под действием электрического поля происходит смещение ядра атома, обладающего положительным зарядом, и искажение орбит отрицательных электронов. При этом центр тяжести отрицательных зарядов уже не совпадает с положительным зарядом ядра. Такая система эквивалентна диполю.

Магнетики — это среды, способные намагничиваться. Аналогично вектору поляризации вектор намагниченности M (А/м) определяется выражением

Магнетики делят на диамагнетики, парамагнетики и ферромагнетики.

В ферромагнетиках существуют отдельные микроскопические области (домены) с линейными размерами порядка 10–3 см.

- Классификация магнетиков. Намагниченность насыщения.

Магнетики делят на диамагнетики, парамагнетики и ферромагнетики.

В ферромагнетиках существуют отдельные микроскопические области (домены) с линейными размерами порядка 10–3 см.

Намагниченность насыщения − состояние ферромагнетика, при котором его намагниченность достигает предельного значения Jm, не меняющегося при дальнейшем увеличении напряженности намагничивающего поля. При этом образец состоит как бы из одного домена с намагниченностью насыщения, направленной по полю.

- Диэлектрик электрическом поле. Индуцированная поляризация.

- Диэлектрик электрическом поле

Диэлектрики состоят из молекул. Заряды в диэлектрике не могут свободно перемещаться создавая ток. Тем не менее молекулы обладают электрическими свойствами. Под действием электрического поля заряды в диэлектрике смещаются на расстояния порядка межатомных из положения равновесия – происходит поляризация диэлектрика – молекулы становятся электрическими диполями, ориентированными положительно заряженными концами по полю. Возникшие заряды называются индукционными, или связанными. Помимо них в диэлектрике могут быть свободные (сторонние) заряды - нескомпенсированные макроскопические заряды, появившиеся в результате, например электризации трением.

Неполярные молекулы (электронная поляризуемость): в отсутствие электрического поля «центры тяжести» отрицательных и положительных зарядов молекул совпадают (нет собственного дипольного момента). Возникший в электрическом поле индуцированный дипольный момент пропорционален напряженности электрического поля:

Полярные молекулы (ориентационная поляризуемость): в отсутствие электрического поля «центры тяжести» отрицательных и положительных зарядов молекул не совпадают (наличие собственного дипольного момента у молекул). В отсутствие электрического поля диполи совершают хаотическое тепловое движение, их ориентация беспорядочна. При внесении в поле происходит ориентация диполей по полю, сам дипольный момент не изменяется (жесткий диполь). Ионные диэлектрические кристаллы (ионная поляризуемость): 2 решетки из ионов противоположных знаков. При внесении в электрическое поле происходит сдвиг решеток.

- Поляризация диэлектриков

В отсутствие внешнего электрического поля суммарный дипольный момент диэлектрика равен нулю. При внесении в поле происходит поляризация диэлектрика – дипольный момент становится отличным от нуля. степень поляризации характеризуется дипольным моментом единицы объема диэлектрика:

Для изотропных диэлектриков:

Если внести в однородное электрическое поле диэлектрик, то поле возникших связанных зарядов будет направлено противоположно внешнему полю и ослабляет его. В результате внутри диэлектрика:

ε показывает во сколько раз поле ослабляется в диэлектрике

- Комплексные диэлектрическая и магнитная проницаемости.

Пусть среда имеет конечную проводимость и сторонние токи отсутствуют . Учтем, что и . Тогда в комплексной форме первое уравнение Максвелла запишется в виде

.

Вводя обозначение

,

получим

.

Как видно, величина по тому месту, которое она занимает в уравнении, может рассматриваться в качестве диэлектрической проницаемости. Это так называемая комплексная абсолютная диэлектрическая проницаемость. Она зависит от проводимости среды, ее диэлектрической проницаемости и частоты. Преобразуем выражение для нее к виду

.

Комплексная диэлектрическая проницаемость также часто обозначается в виде эпсилон с тильдой: .

Значение реальной части комплексной диэлектрической проницаемости говорит об интенсивности процесса поляризации, в то время как мнимая часть характеризует плотность токов проводимости.

Отношение реальной и мнимой частей комплексной диэлектрической проницаемости равно отношению амплитуд плотностей тока смещения и тока проводимости и называется тангенсом угла электрических потерь. Комплексные амплитуды векторов плотности тока проводимости и плотности тока смещения равны соответственно и , тогда

Рисунок 39 − Комплексная диэлектрическая проницаемость

Чем больше этот угол, тем большая часть электромагнитной энергии рассеивается в виде тепла.

Тангенс угла потерь определяет свойства среды в гармоническом электромагнитном поле и является критерием деления сред на проводники и диэлектрики:

1. , т.е. − среда хорошо проводящая

2. , т.е. − среда близка к диэлектрику

3. , т.е. −среда полупроводящая.

В силу частотной зависимости тангенса угла потерь, одна и та же среда на разных частотах может быть хорошо проводящей, полупроводящей и слабопроводящей (диэлектриком). С увеличением частоты все среды приобретают свойства диэлектрика. Металлы во всем диапазоне радиотехнических частот ведут себя как проводники.

- Классификация электромагнитных полей.

Электромагнитное поле (ЭМП) представляет собой особый вид материи. Оно характеризуется четырьмя векторными величинами: Е - напряженностью электрического поля, D - электрической индукцией, Н - напряженностью магнитного поля, В - магнитной индукцией. Основными характеристиками ЭМП являются следующие: период и частота.

Угловая частота имеет размерность рад/с. ЭМП с частотой, равной нулю, называются статическими полями (электростатическими и магнитостатическими).

Наряду с «радиотехнической» шкалой в электротехнике находит применение упрощенная шкала ЭМП, предложенная Международной электротехнической комиссией (МЭК):

— низкочастотные (НЧ) от 0 до 60 Г ц;

— среднечастотные (СЧ) от 60 Гц до 10 кГц;

— высокочастотные (ВЧ) от 10 кГц до 300 МГц;

— сверхвысокочастотные (СВЧ) от 300 МГц до 300 ГГц.

Скорость и длина волны. Скорость (ц, м/с) распространения электромагнитной волны определяется свойствами среды:

Зоны воздействия. У переменных ЭМП различают ближнюю и дальнюю зоны воздействия.

Интенсивность. В гигиенической практике интенсивность ЭМП в диапазоне частот 0 Гц - 300 МГц характеризуется следующими величинами:

— Е — среднеквадратическим значением напряженности электрического поля, выражаемой в вольтах на метр (В/м).

— Н— среднеквадратическим значением напряженности магнитного поля, имеющей размерность амперы на метр (А/м).

Для поля в вакууме справедливо соотношение:

где Z0 - волновое сопротивление свободного пространства, равное 377 Ом.

По энергетическому спектру различают ЭМП:

— синусоидальные (монохроматические);

— модулированные;

— импульсные;

— флуктуационные (шумовые).

По виду источника принято разделять ЭМП от естественных источников (земных и внеземных) и ЭМП от искусственных (антропогенных) источников.

По видам воздействия различают ЭМП:

— изолированное (от одного источника);

— сочетанное (от двух и более источников одного частотного диапазона);

— смешанное (от двух и более источников различных частотных диапазонов);

— комбинированное (в случае одновременного действия какого- либо другого неблагоприятного фактора).

По времени облучение может быть постоянным и прерывистым.

- Классификация электромагнитных волн.

Наряду с «радиотехнической» шкалой в электротехнике находит применение упрощенная шкала ЭМП, предложенная Международной электротехнической комиссией (МЭК):

— низкочастотные (НЧ) от 0 до 60 Г ц;

— среднечастотные (СЧ) от 60 Гц до 10 кГц;

— высокочастотные (ВЧ) от 10 кГц до 300 МГц;

— сверхвысокочастотные (СВЧ) от 300 МГц до 300 ГГц.

Скорость и длина волны. Скорость (ц, м/с) распространения электромагнитной волны определяется свойствами среды:

Зоны воздействия. У переменных ЭМП различают ближнюю и дальнюю зоны воздействия.

Интенсивность. В гигиенической практике интенсивность ЭМП в диапазоне частот 0 Гц - 300 МГц характеризуется следующими величинами:

— Е — среднеквадратическим значением напряженности электрического поля, выражаемой в вольтах на метр (В/м).

— Н— среднеквадратическим значением напряженности магнитного поля, имеющей размерность амперы на метр (А/м).

Для поля в вакууме справедливо соотношение:

где Z0 - волновое сопротивление свободного пространства, равное 377 Ом.

По энергетическому спектру различают ЭМП:

— синусоидальные (монохроматические);

— модулированные;

— импульсные;

— флуктуационные (шумовые).

По виду источника принято разделять ЭМП от естественных источников (земных и внеземных) и ЭМП от искусственных (антропогенных) источников.

По видам воздействия различают ЭМП:

— изолированное (от одного источника);

— сочетанное (от двух и более источников одного частотного диапазона);

— смешанное (от двух и более источников различных частотных диапазонов);

— комбинированное (в случае одновременного действия какого- либо другого неблагоприятного фактора).

По времени облучение может быть постоянным и прерывистым.

- Волновые уравнения для напряженностей поля.

Существование электромагнитных волн – переменного электромагнитного поля, распространяющегося в пространстве с конечной скоростью, следовало из уравнений Максвелла. В однородной и изотропной среде, не поглощающей энергию, вдали от зарядов и токов, создающих электромагнитное поле, векторы напряженностей и переменного электромагнитного пол удовлетворяют так называемому волновому уравнению:

(1)

Где - оператор Лапласа; - фазовая скорость.

Всякая функция, удовлетворяющая уравнениям (1), описывает некоторую волну. Следовательно, электромагнитные поля действительно могут существовать в виде электромагнитных волн. Фазовая скорость электромагнитных волн определяется выражением

(2)

Где - соответственно электрическая и магнитная постоянные;

-соответственно электрическая и магнитная проницаемости среды;

- скорость электромагнитных волн в вакууме.

Совпадение размерного коэффициента в (2) со скоростью распространения света в вакууме указывает на глубокую связь между электромагнитными и оптическими явлениями, позволившую Максвеллу создать электромагнитную теорию света, согласно которой свет представляет собой электромагнитные волны.

- Интегральные уравнения электромагнитного поля.

В основу уравнений электромагнитного поля легли следующие экспериментально установленные законы и факты.

1. Закон о возбуждении магнитного поля — закон Ампера

Циркуляция напряженности магнитного поля равна алгебраической сумме токов, охватываемых контуром (рис. 1.1). Этот закон указывает, что причиной существования магнитного поля является ток.

2. Закон электромагнитной индукции — закон Фарадея

Наводимая в контуре ЭДС, равная циркуляции напряженности электрического поля E вдоль всего контура проводника L, равна изменению во времени потока магнитной индукции Ф (Вб) через площадь, ограниченную этим контуром (рис. 1.2). Это означает, что причиной создания электрического поля (ЭДС) является изменение магнитного потока во времени.

3. Закон взаимодействия электрических зарядов — закон Кулона

Между двумя покоящимися зарядами действует сила, прямо пропорциональная произведению зарядов и обратно пропорциональная квадрату расстояния между ними. Эта сила направлена от одного заряда к другому.

4. Отсутствие магнитных зарядов, аналогичных электрическим.

Правую часть уравнения закона Ампера (1.8) можно представить в виде

– плотность тока проводимости, обусловленного движением свободных зарядов;

Jсм – плотность тока смещения, обусловленного изменением электрического поля.Изменение электрического момента единицы объема, т. е. изменение вектора поляризации, согласно (1.5) определяется выражением

где (ро)св – объемная плотность одноименных связанных смещающихся зарядов; Jпол – плотность тока поляризации. Ток смещения в вакууме определяется выражением

Полный ток, создающий магнитное поле

и первое интегральное уравнение электромагнитного поля имеет вид

Представим правую часть уравнения в законе электромагнитной индукции (1.9) в виде

и получим второе интегральное уравнение электромагнитного поля

Определяя поток электрической индукции через поверхность сферы радиуса r, получим

В общем случае

где (ро) — объемная плотность заряда (Кл/м3 ). С учетом этого получим третье интегральное уравнение электромагнитного поля

представляющее известную теорему Гаусса: поток вектора электрической индукции D через замкнутую поверхность S равен величине заряда q, расположенного в объеме V, ограниченном этой поверхностью. Это уравнение является обобщением опытного факта о прерывности электрических силовых линий на поверхности зарядов. Обобщая опытный факт об отсутствии магнитных зарядов, аналогичных электрическим, получим четвертое интегральное уравнение электромагнитного поля

- Дифференциальные уравнения электромагнитного поля.

Эти уравнения применимы к более широкому диапазону волн. Однако они не пригодны для описания электромагнитных процессов на частотах, соответствующих волнам, длина которых λ сравнима с расстоянием между элементарными частицами вещества d.

Первое дифференциальное уравнение электромагнитного поля получается из первого интегрального уравнения (I´) путем применения теоремы Стокса и приравнивания подынтегральных выражений

Из этого уравнения следует, что вихревое магнитное поле связано с наличием токов проводимости и смещения.

Второе дифференциальное уравнение получается аналогично первому из второго интегрального уравнения (II´)

Отсюда следует, что вихревое электрическое поле связано с изменением во времени магнитной индукции. Из уравнений (I) и (II) следует возможность распространения электромагнитных волн вдали от проводников с током, так как электрическое и магнитное поля могут существовать, взаимно возбуждая друг друга.

Третье дифференциальное уравнение получается из третьего интегрального уравнения (III´) путем применения теоремы Остроградского–Гаусса и приравнивания подынтегральных выражений

Из этого уравнения следует, что электрическое поле кроме вихревой компоненты может иметь и потенциальную, определяемую электрическими зарядами.

Четвертое дифференциальное уравнение получается аналогично предыдущему из четвертого интегрального уравнения (IV´)

Из этого уравнения следует, что нет магнитных зарядов, аналогичных электрическим.

Четыре уравнения Максвелла в дифференциальной форме представляют пространственно-временное описание электромагнитного процесса. Однако этих уравнений еще недостаточно для решения задач, так как они не учитывают свойств среды, которые задаются зависимостью векторов D, J и B от E и H.

- Уравнения непрерывности в интегральной и дифференциальной форме.

Из первого уравнения Максвелла в дифференциальной форме (I), применяя к нему операцию дивергенции, с учетом формулы

получим

т. е. линии полного тока должны быть замкнуты. Если контур тока проходит через проводники, диэлектрики или вакуум, то ток проводимости, протекающий в проводниках, замыкается на токсмещения в вакууме и диэлектрике.Учитывая (III) и поменяв местами операции div и получим пятое дифференциальное уравнение

выражающее закон сохранения заряда и называемое уравнением непрерывности.Интегрируя по объему V и применяя теорему Остроградского-Гаусса

получим этот закон в интегральной форме

Ток через замкнутую поверхность равен убыли заряда в объеме, ограниченном этой поверхностью.

- Волновые уравнения для электромагнитных потенциалов поля.

- Решения уравнений для запаздывающих потенциалов.

- Теорема единственности решений уравнений Максвелла.

- Граничные условия для нормальных составляющих электромагнитного поля.

- Граничные условия для тангенциальных составляющих электромагнитного поля.

- Граничные условия Леонтовича.

- Теорема Умова-Пойнтинга.

- Вектор Пойнтинга. Баланс энергии.

- Комплексная теорема Умова - Пойнтинга

- Электрический резонанс.

- Излучение электрического диполя Герца. Вывод общих выражений для напряженностей электрического и магнитного полей.

- Излучение электрического диполя Герца. Диаграмма излучения.

- Излучение электрического диполя Герца. Особенности полей ближней и дальней зон.

- Фазовая и групповая скорости электромагнитной волны.

- Поляризация электромагнитных волн.

- Распространение плоской электромагнитной волны в безграничной изотропной среде с потерями. Дисперсия.

- Распространение плоской электромагнитной волны в безграничной изотопной среде без потерь.

- Распространение плоской электромагнитной волны в анизотропной ферромагнитной среде при продольном подмагничивании. Вращение плоскости поляризации (эффект Фарадея).

- Распространение электромагнитной волны в анизотропной ферромагнитной среде при поперечном подмагничивании. Двойное лучепреломление (Эффект Коттона-Мутона).

- Распространение электромагнитной волны в изотропной плазме.

- Распространение электромагнитной волны в плазме с продольным подмагничиванием.

- Распространение электромагнитной волны в плазме с поперечным подмагничиванием.

- Переход электромагнитной волны через плоскопараллельную диэлектрическую пластину.

- Нормальное падение на границу раздела двух сред. Коэффициент стоячей волны.

- Наклонное падение на границу раздела двух сред без потерь.

- Формулы Френеля для горизонтально-поляризованной волны.

- Формулы Френеля для вертикально-поляризованной волны.

- Полное прохождение электромагнитной волны при наклонном падении на границу раздела сред без потерь. Угол Брюстера.

- Полное отражение от границы раздела двух диэлектрических сред.

- Нормальное падение электромагнитного поля на движущуюся плоскость раздела. Эффект Доплера.

- Направляющие системы.

- Концепция парциальных волн.

- Волны типов Е, Н и Т.

- Основные свойства направляемых электромагнитных волн.

- Распространение волны типа Е в прямоугольном волноводе.

- Распространение волны типа Н в прямоугольном волноводе.

- Волна Н10 в прямоугольном металлическом волноводе.

- Распространение волны типа Н в круглом металлическом волноводе.

- Распространение волны типа Е в круглом металлическом волноводе.

- Волна Н11 в круглом металлическом волноводе.

- Коаксиальный волновод. Характеристики волны основного типа.

- Микрополосковые линии передачи. Характеристики волны основного типа.

- Линии передачи с волной типа Т. Основные характеристики.

- Распространение электромагнитной волны в диэлектрическом волноводе.

- Потери в волноводах.

- Поверхностные волны и замедляющие структуры.

- Поверхностный эффект.

- Четвертьволновый трансформатор.